CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE

MATERIALE / ECHIPAMENTE DE CABLARE STRUCTURATA PENTRU

TRANSMISII VOCE/DATE CATEGORIE 6

CPV-32581100- 0 cablu de transmisie a datelor,

CPV-44322000- 3 accesorii pentru cabluri,

2017

Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa implementeze in decursul unei perioade de 18 luni noi sisteme de cablare structurata pentru transmisii voce/date in viitoare locatii. Pentru asigurarea necesarului de materiale/echipamente prezentam mai jos tabelele si detaliile tehnice pentru fiecare produs in parte. Precizam faptul ca implementarea sistemelor se va realiza in regie proprie de către personal specializat care deţine calificările necesare, iar pretul produselor ofertate, va contine numai valoarea materialelor/echipamentelor, nu si a manoperei.

CANTITATILE DE MATERIALE SI SPECIFICATIILE TEHNICE MINIME OBLIGATORII

echipamente de retea, cablu de transmitere a datelor si accesorii pentru cabluri

| NR.CRT. | DENUMIRE MATERIAL | U/M | NECESAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLU PLAT TELEFONIE 4 PERECHI | M | 800 |
| 2 | DOZE RIGIPS Dn= 68 mm | BUC | 300 |
| 3 | MUFE RJ 11 | BUC | 1000 |
| 4 | BANDA AUTADEZIVA | BUC | 20 |
| 5 | CANAL CABLU PVC DE PARDOSEALA 50X14 | M | 300 |
| 6 | CANAL CABLU PVC 120X60 | M | 150 |
| 7 | CANAL CABLU PVC 60X40 | M | 450 |
| 8 | CANAL CABLU PVC 40X25 | M | 600 |
| 9 | CANAL CABLU PVC 40X20 | M | 750 |
| 10 | CANAL CABLU PVC 25X25 | M | 750 |
| 11 | CANAL CABLU PVC 25X20 | M | 750 |
| 12 | CANAL CABLU PVC 25X15 | M | 750 |
| 13 | DIBLURI Dn=6x30mm +HOLSURUBURI 4x35mm | BUC | 10000 |

CERINTE TEHNICE

Pozitia 1 – Cablu plat telefonie 4 perechi

Specificatii tehnice:

- Tensiune: 50VCC/1A;;

- Temperatura de lucru < 70 grade Celsius;

- Capacitate electrica / pereche Maxim 100 nF/KM;

- Culoare negru;

- Ambalaj 100m/rola

Pozitia 2 – Doze rigips

Specificatii tehnice:

- Sa permita montarea aparatelor pe rigips;

- Diametru exterior D=60-68mm

- Adancime 45mm;

- Sa fie livrata cu 2 holsuruburi pentru prindere rama aparat

Pozitia 3 – Mufe RJ 11

Specificatii tehnice:

- Tip accesorii: Conectori;

- Altele: 6 pini, 4 contacte;

- Tip conectori: RJ 11;

- Material transparent.

Pozitia 4 – Banda autoadeziva

Pentru montare pe partea conductoare de jos a canalului PVC. Inlesneste  fixarea barei, fara utilizarea surubului pentru pentru lemn.

Specificatii tehnice:

- Dimensiune (mm) : 50x1

- Lungime : 10 M;

- Sa ofere o rezistenta de lipire pe timp indelungat.

Pozitiile 5 – 12 Canal PVC aparent de perete si de pardoseala

Canalele vor fi  folosite pentru instalatii electrice de curenti slabi. Materialul  solicitat al canalului este policlorura de vinil (PVC), dura cu autostingere.

- Specificatii tehnice detaliate canal PVC aparent de perete

- Culoare alba;

- Lungime bara – 2m

- Rezistenta termica de la -50C pana la +600C

- Sa corespunda incercarii la rezistenta impotriva extinderii flacarii (grad de ardere A pana la C3) si sa fie  rezistent la medii agresive;

- Sa fie insotite de certificate de calitate si garantie de la producator;

- Specificatii tehnice detaliate canal PVC de pardoseala

- Culoare gri de preferat sau orice alta culoare inchisa;

- Lungime bara – 2m

- Rezistenta termica de la -50C pana la +600C

- Sa corespunda incercarii la rezistenta impotriva extinderii flacarii (grad de ardere A pana la C3);

- Sa fie prevazut cu 2 pereti despartitori la componenta de baza;

- Sa fie insotite de certificate de calitate si garantie de la producator;

Pot fi livrate si alte dimensiuni asemanatoare fata de cele solicitate in tabelul corespunzator lotului 2, dar care sa nu ofere o sectiune de lucru mai mica.

Pozitia – 13 Diblu si holsurub

Se vor utiliza prin insurubare la fixarea a canalului de cablu si a unor componente ale sistemului de cablare structurata pentru transmisii voce/date (ex: prize, repartitoare de perete, etc.) pe suprafete din beton si zidarie.

Specificatii tehnice diblu si holsurub:

- Diblu cu D = 6mm

- Holsurub: 4 x 35 mm

CERINŢE GENERALE.

- Garanţii:

- Termen de garantie - minim 2 ani;

- Termenul de inlocuire a componentei defecte în perioada de garanţie este de maxim 15 zile de la data primirii înştiinţării din partea beneficiarului.

- În cazul unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare pentru produsele care compun in intregime sistemul pasiv de cablare structurata pentru transmisii voce/date (cabluri, conectica, prize, patch paneluri), durata care nu poate fi mai mică de 10 ani, ofertantul are obligaţia de a înlocui produsele în termen de maxim 15 zile de la data primirii înştiinţării din partea beneficiarului.

Ofertantul are obligaţia de a prezenta documentaţia tehnică de la producători, standarde sau rapoarte de încercare/testare emise de pentru fiecare dintre produsele cuprinse în ofertă, conform cerintelor stabilite de Autoritatea Contractanta, pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerinţele tehnice cuprinse în caietul de sarcini PENTRU FIECARE PRODUS. Declaraţia producătorului nu reprezintă un mijloc de a demonstra conformitatea tehnică a produsului ofertat fără a prezenta şi un dosar tehnic sau un raport de încercare/testare a produsului emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile.

- Ambalarea:

Ofertantul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitațiile care ar putea sa apară in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in așa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

În cazul ambalării greutăților si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinația finala a produselor si absenta facilitaților de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele prevazute pentru prezenta achizitie;

Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietarea achizitorului;

- Livrarea:

Termen de livrare maxim 10 zile de la data semnarii contractului subsecvent.

Livrarea produselor se va face la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului:  Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3.

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor ofertate cu toate specificatiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificaţii vor fi considerate ca fiind însoţite de menţiunea ,, sau echivalent”.

Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Nerespectarea caracteristicilor tehnice minime obligatorii solicitate prin caietul de sarcini conduce la considerarea ofertei ca fiind neconformă.

Anexa

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ