CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia de seturi de module de rafturi metalice mobile pentru

sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi, cu titlu accesoriu

operaţiuni de amplasare (asamblare şi montare) a acestora cod CPV – 39152000-2

CONDIȚII MINIME ȘI OBLIGATORII

- Condiții generale și specifice de natură tehnică

Autoritatea contractantă doreşte să achiziţioneze 180 de seturi de module metalice de rafturi mobile (360 de module simple metalice de rafturi mobile) pentru depozitarea documentelor (inclusiv transport, montare și punere pe poziție a acestora), precum și livrarea și montarea căilor de rulare.

Produsele se achiziționează pentru dotarea sediilor oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale.

Notă: Seturile de module de rafturi metalice ofertate vor respecta caracteristicile tehnice precizate în Caietul de sarcini.

Oferta va fi însoțită de fişa tehnică a setului de modulule de rafturi metalice mobile în care vor fi prezentate caracteristicile tehnice precum şi schiţa acestora.

Seturile de modulele vor fi livrate la unele dintre sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aflate în cadrul fiecărei reședinţe de judeţ. Cantitatea pentru fiecare locaţie se va stabili la încheierea contractelor subsecvente.

Modulele sunt destinate pentru depozitarea documentelor, iar fiecare poliţă de 350 mm lățime și 2000 mm lungime trebuie să preia o încărcare echivalentă a cel putin 20 bibliorafturi, greutatea estimată a unui biblioraft fiind de cca. 5 kg. Total încărcare pe ploliță (ambele părți) set module de rafturi 200 kg.

La proiectarea modulelor vor fi avute în vedere, obligatoriu, normativele în vigoare referitoare la rezistența materialelor.

Întreg ansamblul va fi protejat împotriva coroziunii şi va fi vopsit în câmp electrostatic, în culoarea bej deschis sau gri deschis.

Fiecare modul va fi prevăzut cu un dispozitiv mecanic de antrenare acționat manual de la o manetă ce va permite deplasarea modulelor, pe o cale de rulare fixată în pardoseală. Livrarea căilor de rulare intră în sarcina ofertantului.

Setul de module de rafturi mobile vor fi prevăzute cu:

- un sistem de tip “limitator capăt de cursă”, fixat pe calea de rulare, care să nu permită ieşirea rafturilor de pe aceasta;

- un sistem de blocare cu încuietoare cu rol de închidere şi de securizare a întregului ansamblu, în poziţie compactă.

- profile de protecţie/bordură de cauciuc contra prafului (anterior, posterior şi pe cantul superior) pentru fiecare raft. Pe lângă rolul de protejare a materialului arhivat acestea asigura şi protecţia utilizatorilor, în cazul prinderii accidentale a mâinilor. Secţiunea profilului trebuie să fie de  minim 30 mm, pentru a nu răni utilizatorul în caz de deplasare accidentală a modulelor.

-  sistem antirasturnare.

- sisteme de siguranță pentru a preîntâmpina deplasarea accidentală în momentul utilizării acestora de către personalul achizitorului. Sistemele de siguranță vor fi vopsite într-o culoare care să le scoată în evidență (roșu, galben).

Precizăm că în funcţie de configuraţia spaţiului în care se vor monta modulele simple de rafturi mobile, acestea vor trebui cuplate câte două spate în spate, pe latura “lungime = 2000 mm” rezultând un set de două module simple cu, lațimea totală stirct de 350 + 350 = 700 mm, înalţimea maximă de 2250 mm și lungimea strict de 2000 mm. Acestea sunt cote de gabarit și nu pot fi depășite.

#### Descriere sistem set module rafturi metalice mobile

Sistemul compact de seturi de module de rafturi metalice mobile pe şine va fi constituit în ansambluri de rafturi formate din câte un  număr variabil de module mobile, funcţie de spaţiul disponibil. Ele vor avea o structură modulară ce permite o asamblare flexibilă.

Elementele constitutive ale ansamblurilor sunt următoarele:

1. Ansamblul de rafturi  va culisa pe 2 sine în funcție de lungimea modulului (una de tracţiune-ghidaj și cealaltă de sprijin) care se vor prinde de pardoseală și vor fi prevăzute lateral cu racorduri metalice. Șina de tracţiune-ghidaj va fi realizată din oţel și va fi astfel concepută încât să asigure ghidajul roţilor modulului mobil cât și a împiedicării răsturnării acestuia. Șina de sprijin va fi realizată tot din oţel.

2. Baza mobilă (caruciorul) va fi formată din:

  - structură rezistență de oţel (cărucior constituit dintr-un şasiu obţinut prin sudarea lonjeroanelor şi a traverselor din tablă de oţel, având grosimea de minim 2,5 mm, vopsită în câmp electrostatic), cu elemente de fixare pentru rafturi duble, cu latimea de 350+350 mm.

- un sistem de rulare ataşat solidar bazei mobile, format din 2 tipuri de roti (de tracţiune-ghidaj şi de sprijin) cu rulmenţi cu bile, cu dubla protecţie antipraf.

- cadrul metalic al bazei va fi prevăzut pe lateral cu tampoane de cauciuc care amortizeaza eventualele şocuri produse ca urmare a ciocnirii în timpul deplasării a 2 rafturi consecutive şi cu un sistem de antirăsturnare.

Fiecare cărucior va fi dotat cu un arbore de transmisie confecţionat din oţel, pe care se vor monta 2 roți una de  tracţiune-ghidaj și alta de sprijin corespunzător numărului de şine ale căii de rulare.

Toate elementele caruciorului vor fi sudate, ceea ce confera stabilitate și nedeformabilitate în timp.

## 3. Cadrele reprezintă structura verticală a rafturilor, pe care se vor aşeaz poliţele. Acestea vor fi formate din  montanţi verticali din tablă de oţel de grosime minim 1,0 mm, cu profil închis cu sectiunea de 30x40 mm. Montantii vor fi perforați cu un pas de mimim 25 mm permițând astfel o mare flexibilitate a arhivării în timp în funcție de distanța dintre polițe şi profilați astfel încat să permită inserarea carligelor ce susţin politele și a opritoarelor de capăt de rând.

Rafturile mobile vor fi deplasate mecanic printr-un sistem cu acţionare manuală format dintr-o transmisie cu lanţ cu reductor şi o mantă de acţionare, montată pe lateralul fiecărui raft mobil.

Maneta de acţionare va avea o formă ergonomică care să permită o manevrare uşoară a rafturilor încărcate la maximum. Sistemul de transmitere a mişcării de la manetă la cărucior este parte integrantă a panoului frontal. Fiecare manretă de acționare va fi prevăzută fie cu sistem de blocare de siguranţă care nu permite închiderea accidentală a rafturilor, fie cu opritoare manuale de siguranta pe fiecare modul în vederea asigurării spaţiului minim de 500 mm între două rafturi succesive.

Forţa necesară rotirii manetei de acționare fiecărui raft în parte va fi de max. 4 Kgf. Sistemul de acţionare va fi astfel conceput şi realizat încât transmisia să fie silenţioasă, protejată de factorii externi şi să nu permită blocarea accidentală.

La încheierea contractelor subsecvente se va specifica poziția manetei de acționare (pe latura stângă sau dreaptă a modulului)

Panourile frontale vor fi executate din tablă de oţel de minim 1 mm, cu o bordură laterală din cauciuc de 30 mm pentru prevenirea accidentelor.

Nici una din componentele setului de module metalice mobile nu vor avea muchii ascuţite.

4. Poliţele rafturilor vor fi confecționate din tablă de oţel cu grosimea de minim 0,8 mm, iar în cele 4 colţuri vor fi  prevăzute colţare de ranforsare, menite să crească capacitatea portantă a acestora. Ofertanți vor confecționa polițele astfel încât să preîntâmpine apariția săgeții  la încărcarea maximă a acestora.

## Polițele au adâncimea strict de 700 mm (350 mm pe un modul simplu față + 350 mm modul simplu spate) și vor fi separate longitudinal pe toată lungimea de 2000 mm printr-un profil de oprire înalt de 20 mm.

Fiecare poliță  de 350 mm adâncime si 2000 mm lungime va trebui să suporte o greutate uniform distribuita de minim 100 Kg/m.

Ofertantul va determina în funcție de încărcarea modulelor și în conformitate cu normativele în vigoare, modul de prindere a căii de rulare în pardoseală, pentru a preîntâmpina smulgerea acesteia în timpul utilizării modulelor mobile.

Setul de module vor avea următoarele dimensiuni:

- înălțime maximă = 2250 mm;

- lungime strict de 2000 mm (NU se va lua în calcul dimensiunile manetei de acționare);

- adâncime strict de 350 mm, pentru fiecare parte de depozitare (total lățime poliță 700 mm).

Modulele vor fi prevăzute cu 5 polițe, cu posibilitatea reglării a 4 polițe pe înălţime, prima poliţă de jos este fixă.

Distanța dintre 2 polițe va fi de 400 mm, rezultând astfel compartimente de depozitare egale ca dimensiuni.

Prima poliță se va monta la distanța de minim100 mm față de cota zero şi va fi fixă ;

Pereții laterali ai modulelor se vor executa din tabla de otel, cu grosime minim 1 mm.

Ecartamentul între șine va fi stabilit de către ofertant în funcție de greutatea modulului și dimensiunile acestuia.

## Propunerea tehnică va conţine obligatoriu:

- Descrierea detaliată a modulelor de rafturi metalice mobile ce se vor achiziționa, în conformitate cu specificaţiile din Caietul de Sarcini. Se vor prezenta următoarele:

- sarcina maximă admisă pe poliță;

- descrierea mecanismelor de siguranță, însoțită de schițe;

- descrierea căii de rulare și condițiile de utilizare a acesteia, însoțită de schiță pentru calea de tracțiune – ghidare și cea de sprijin ;

- descrierea mecanismului de antrenare însoțit de schița acestuia ;

- greutatea unui set de module;

- instrucțiunile de utilizare, etc.

- Desenul de ansamblu al unui set de modul de raft metalic mobil;

2. Condiții generale

►Oferta tehnică va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător, care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate.

►Condițiile generale și specifice de natură tehnică sunt cele menționate în prezentul caiet de sarcini.

►Nerespectarea tuturor cerințelor privind specificațiile tehnice determină  considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă.

►Documentația inclusă în ofertă trebuie să indice clar caracteristicile tehnice ale modulelor de rafturi metalice mobile, în așa fel încât să permită stabilirea conformității acestora cu specificațiile tehnice solicitate. Toate specificațiile tehnice solicitate în prezentul Caiet de sarcini trebuie să se regăsească în documentația tehnică a produselor furnizate de către producător.

►Furnizorul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile și/sau echipamentele necesare în vederea furnizării, asamblării și montării tuturor produselor.

►Personalul desemnat pentru asamblarea modulelor de rafturi va fi autorizat conform normelor specifice de securitatea muncii. Ofertantul declarat câștigător va instrui personalul propriu care execută lucrările cu norme specifice de securitatea muncii pentru acest gen de servicii. Asamblarea și montarea vor fi realizate de personalul furnizorului (pentru a beneficia de garanția oferită de producător) pe cheltuiala și riscul acestuia conform instrucțiunilor de montaj aferente tipului de modul de raft.

►Furnizorul va asigura, cu mijloacele proprii, evacuarea, preluarea și transportarea deșeurilor rezultate din producție și asamblare, potrivit legislației în vigoare din domeniul deșeurilor, fără alte costuri suplimentare.

3. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ și tehnic

►Toate produsele ofertate trebuie să fie noi și nefolosite.

► Produsele care vor fi ofertate și livrate vor îndeplini specificațiile tehnice precizate în prezentul Caiet de sarcini.

►Ofertantul trebuie să țină cont de specificul contractului și să asigure o unitate de aspect a produselor.

►Propunerea tehnică va fi însoțită de materialul documentar suport ce va dovedi caracteristicile fiecărui modul de raft (de exemplu: file de catalog, desene, schițe, date, etc.) și va include o descriere detaliată a caracteristicilor acestuia.

►În Propunerea tehnică se va indica, dacă este cazul, adresa paginii web a producătorului/ distribuitorului/ furnizorului la care pot fi găsite caracteristicile produselor ofertate, și care să demonstreze îndeplinirea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini.

►Fiecare produs ofertat va fi considerat complet, dacă include toate accesoriile necesare asamblării și montării, în vederea utilizării acestuia pentru scopul specific.

Notă: Specificațiile tehnice, imaginile sau denumirile care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații sau denumiri vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

4. Condiții de garanție

►Perioada de garanție acordată produselor (module, cale de rulare inclusiv și montaj) de către furnizor este de minim 2 ani, și începe de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor la sediile teritoriale ale ORCT.

Dacă termenul de garanție oferit de către producător este mai mare decât cel prevăzut în Caietul de sarcini, atunci termenul de garanție acceptat va fi cel al producătorului.

►În perioada de garanție furnizorul se obligă să repare, să înlocuiască sau să remedieze pe propria cheltuială (inclusiv transportul) subansamblele, componentelor sau pieselor defecte ale produselor livrate numai cu componente/piese noi, conform cerințelor prezentate în caietul de sarcini.

►Timpul de răspuns al furnizorului pentru constatarea defecțiunilor este de 3 zile lucrătoare de la data sesizării scrise a beneficiarului, iar timpul de remediere al defecțiunilor este de 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de constatare al defecțiunilor.

►Perioada de garanție a produselor se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data la care produsele au fost repuse în stare de folosință.

►Nu se va percepe nici o taxă în perioada de garanție, privitoare la transportul bunului și/sau la deplasarea personalului care realizează repararea/ înlocuirea acestuia.

►În cadrul Propunerii tehnice, operatorul economic trebuie să transmită coordonatele de contact ale unității/ sucursalei care asigură garanția (număr de telefon, număr de fax, adresa e-mail, adresă poștală).

5. Termene și condiții de livrare

►Operatorul economic va asigura și gestiona, pe cheltuiala sa, livrarea, asamblarea și montarea tuturor modulelor de rafturi mobile, inclusiv a căii de rulare, la sediul Autorității contractante (sediile teritoriale, conform anexei de distribuție pe locații furnizate de Autoritatea contractantă la încheierea contractului subsecvent).

►Operatorul economic își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care toate produsele au fost asamblate și aşezate pe poziţie la Autoritatea contractantă (sediile locale) și s-a realizat recepția cantitativă și calitativă a acestora.

►Operatorul economic trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea produselor în locațiile specificate, inclusiv taxele vamale, alte taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și costurile și riscurile de îndeplinire a formalităților vamale, atunci când este cazul.

►Termenul de livrare și asamblare/montare pentru toate modulele de rafturi: în  funcţie de cantitatea acestora, minim 30 zile lucrătoare și maxim 45 zile lucrătoare, de la semnarea contractului subsecvent. Asigurarea produselor pe perioada transportului, până la efectuarea recepției cantitative și calitative, revine în sarcina furnizorului.

►La livrarea și asamblarea modulelor de rafturi pe poziția stabilită de Autoritatea contractantă, operatorul economic va transmite Autorității contractante și următoarele documente:

- instrucțiunile de asamblare și utilizare traduse în limba română, dacă este cazul;

- certificatele de garanție;

- declarațiile de conformitate;

- aviz de însoțire a mărfii;

- alte documente.

6. Recepția cantitativă și calitativă

►Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediile ORCT din teritoriu, după asamblarea și verificarea produselor, în prezența reprezentanților autorizați ai Furnizorului.

Recepția va consta în:

- verificarea cantitativă a produselor livrate;

- verificarea integrității produselor;

- verificarea documentației tehnice și a documentelor de livrare;

- verificarea produselor după asamblarea și montarea lor pe poziție;

- verificarea funcționalității produselor.

►În cazul în care la recepție seturile de module de rafturi livrate și asamblate nu vor îndeplini o parte dintre cerințele obligatorii menționate în prezentul Caiet de sarcini, Furnizorul se obligă să înlocuiască gratuit produsul cu unul conform și funcțional. Fără a modifica prețul contractului Furnizorul se obligă să livreze gratuit componentele lipsă sau să le înlocuiască pe cele deteriorate.

► setul de module de rafturi vor fi livrate cu toate componentele necesare pentru a îndeplini toate cerințele tehnice din Caietul de sarcini.

►La recepție se încheie un proces verbal de recepție pentru fiecare locație.

►Factura va fi însoţită de procesele-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, precum şi de avizele de însoţire a mărfii.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ