CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE SERVICII DE ÎNTREŢINERE

ŞI REPARAŢII A SISTEMELOR DE SECURITATE FIZICĂ

(subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie,  semnalizare şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis) pentru ONRC sediul central  si oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale (17 loturi)” Cod CPV: 50610000-4 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)

2019

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică pentru a descrie serviciile în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Oferta care nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini va fi considerată neconformă.

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita, tuturor operatorilor economici interesaţi de procedura simplificată lansată de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, prezentarea ofertelor (corespunzător cerinţelor din caietul de sarcini) cu privire la ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A SISTEMELOR DE SECURITATE FIZICĂ (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie, semnalizare şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune în circuit închis) pentru ONRC sediul central si oficiile teritoriale (17 loturi), cod CPV:50610000-4 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)

Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a tuturor subsistemelor de securitate fizică specificate mai jos (urmărindu-se dacă subsistemele sunt funcţionale în totalitatea lor, dacă elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări, intenţionate sau neintenţionate, care reduc din zona supravegheată).

CERINŢE MINIME ŞI OBLIGATORII

1. Cerinţe privind reviziile tehnice la cerere:

1.1. Reviziile tehnice la cerere au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului că sistemele de securitate îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de către fabricant şi pe de altă parte diagnosticarea defectelor sistemelor de securitate şi remedierea acestor defecte. Reviziile tehnice la cerere se vor efectua potrivit celor solicitate în caietul de sarcini şi ofertate prin propunerea tehnică.

În cazul în care pe parcursul efectuării reviziei tehnice la cerere se constata defecțiuni ale componentelor sau echipamentelor subsistemelor de securitate, acestea vor fi inlocuite cu altele noi în cazul în care la acel moment sunt disponibile.

1.2. Reviziile se fac la cererea beneficiarului cu respectarea intervalului pentru astfel de servicii conform - art. 10 alin. (5) Anexa 7 din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare se specifică că: “Reviziile tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectaţi, iar frecvenţa acestora se stabileşte de beneficiar, în funcţie de riscurile la adresa securităţii fizice şi a mediului ambient, însă se va efectua cel puţin o revizie pe semestru.

1.3. În cazul în care din vina promitentului - prestator nu s-a efectuat revizia la cerere a sistemului de securitate dintr-o locație, se vor percepe penalități conform clauzelor contractuale.

1.4. Cu ocazia efectuării fiecărei revizii la cerere, se va întocmi şi semna un proces verbal de revizie conform Anexei  1 la caietul de sarcini.

1.5. Remedierea în caz de defecțiune a sistemului de securitate se va efectua în cadrul reviziei tehnice la cerere în maxim 24 de ore de la primirea sesizării transmise de către solicitant. Numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul scris al beneficiarului, acest termen poate fi prelungit.

1.6. În locaţiile unde sunt instalate subsisteme separate (efracție și incendiu), se va verifica existenţa şi funcţionarea conexiunii între cele două subsisteme (subsistem detecţie şi semnalizare la tentativa de efracţie cu subsistem detecţie, semnalizare și alarmare la incendiu) în vederea comunicării evenimentelor de tip incendiu prin subsistemul de detecție și alarmare la tentativa de efracție, către dispeceratele de monitorizare. În locaţiile unde nu există realizată conexiunea între cele două subsisteme, aceasta se va realiza la prima revizie la cerere din cadrul contractului subsecvent nr. 1.

1.7. În fiecare locaţie la cererea beneficiarului cu ocazia reviziei la cerere se vor lista și preda în format electronic sau pe suport hârtie autorității contractante rapoartele de evenimente de pe unităţile centrale ale subsistemului de detecţie şi semnalizare la tentativa de efracţie și a subsistemului detecţie şi semnalizare la incendiu (după caz) din ultimile 30 de zile şi se vor compara cu rapoartele de evenimente de la firma de monitorizare (puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă).

1.8. Componentele găsite defecte cu ocazia reviziilor la cerere vor fi înlocuite în termenul stipulat în Normele Metodologice din H.G. nr. 301/2012, fără costuri suplimentare din partea Autorităţii Contractante (va fi platită doar contravaloarea piesei sau echipamentului înlocuit, iar înlocuirea efectivă se va face în cadrul unei revizii la cerere).

1.9. În locaţiile unde nu există echipamente în dotarea sistemului de securitate (buton panică cu reţinere mecanică, pedală panică, senzor vibraţii pe casa de bani) se vor instala suplimentar cu ocazia efectuării primelor revizii la cerere şi numai după primirea acceptului din partea beneficiarului.

1.10. Garanţia componentelor/echipamentelor înlocuite va fi de minim 1 an.

Verificări obligatorii de realizat în cadrul reviziei tehnice la cerere:

- Verificări subsistem de detecţie şi semalizare la tentativa de efracţie – conţinut:

- centrală detecţie şi semalizare la tentativa de efracţie în alarmă şi în stand-by;

- continuitate circuite;

- module extensie (după caz);

- surse de alimentare inclusiv acumulatorii de back-up ;

- senzori pentru detecţie la efracţie (PIR, şoc, contacte magnetice, etc);

- tastaturi (LED şi/sau LCD);

- buton şi pedală panică casierie/birouri (funcţionare în mod silenţios);

- acumulatori (tensiune în gol, în sarcină, curent de încărcare);

- sirenă interioară şi sirenă exterioară (inclusiv acumulator);

- calcul energetic subsistem şi refacere, după caz;

- simulare la efracţie;

- comunicator pentru transmisie la distanţă (linie telefonică fixă sau mobilă);

- evenimente în bufferul memoriei centralei de alarmare şi detecţie la efracţie, transfer PC şi predarea acestora în format electronic ORCT/ONRC;

- transmitere evenimente către dispecerat şi confirmarea acestora de către personalul societăţii ce monitorizează locaţia respectivă;

- există locaţii în care nu au fost implementate subsisteme de detecţie şi semnalizare la incendiu, dar au în componenţa subsistemului de detecţie şi semnalizare la tentativa de efracţie şi detectori de incendiu (a se vedea tabelele fiecărei locaţii).

- Verificări subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu – conţinut:

- centrală alarmare şi detecţie la incendiu (după caz);

- surse de alimentare (după caz);

- detectori de fum şi temperatură (după caz);

- suporţi detectori şi izolatori (după caz);

- continuitate circuite;

- buffer memoriei cu evenimente;

- butoane de incendiu;

- sirene interioare şi exterioare (inclusiv acumulator);

- stare acumulatori subsistem;

- curăţire detectori;

- verificare individuală a fiecărui detector de fum şi temperatură (după caz);

- simulare incendiu şi testare sistem;

- transmiterea alarmelor către subsistemul de detecţie şi semalizare la tentativa de efracţie şi comunicarea acestora către dispecerat (după caz);

- calcul energetic subsistem şi refacere (după caz).

- Verificări subsistem de televiziune în circuit închis – conținut:

  - înregistrator digital (funcţionalitate şi setări parametrii de funcţionare);

  - camere video (redirecţionări, curăţat lentile şi reglaj, dacă este necesar);

  - continuitate  circuite electrice;

  - conexiuni;

  - console de susţinere camere;

  - incinte termostatate;

  - adaptoare BNC/UTP;

  - alimentări cu energie electrică  (surse, UPS-uri);

  - calcul energetic subsistem şi refacere după caz;

  - calcul suport stocare imagini (HDD).

- Verificări subsistem de control acces (numai în locaţiile unde sunt montate subsistemele) –conținut:

- verificări calculator proces/server sistem control acces;

- unităţi centrale;

- cititoare carduri;

- buton de urgenţă şi buton cerere acces;

- conexiuni;

- surse de alimentare şi acumulatori;

- încuietori electromagnetice;

- contacte magnetice de monitorizare stare uşă;

- bariere infraroşu.

2. Cerinţe privind aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparaţiile efectuate cu ocazia reviziei tehnice la cerere,  piese de schimb cu caracter de consumabil (ex. acumulatori).

2.1. Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului–cadru, piese de schimb şi subansamble, contra cost.

2.2. În funcţie de recomandările prestatorului şi costul pieselor/subansamblelor, beneficiarul va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de către prestator pentru remedierea defecţiunii, originală/original sau compatibilă/compatibil.

2.3. Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie acordată de către furnizor, dar nu mai mică de 12 luni de la data înlocuirii.

2.4. În prețul sirenelor de exterior se va include și valoarea acumulatorului.

3. Cerinţe speciale

3.1. Ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze modificările în proiectul tehnic atât în partea scrisă cât şi în cea desenată, apărute ca urmare a diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, sau a precizărilor în baza analizei de risc la efracţie, fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante.

3.2. În cazul în care, urmare unor probleme de ordin tehnic apărute la un subsistem de securitate fizică (efracţie, incendiu, CCTV, control acces) sau urmare diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, se impune reprogramarea acestora, (partiţii, coduri de acces utilizatori, cod master, cod de instalator, cod dures), ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze aceste operaţiuni fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante. Toate codurile vor fi predate Directorului ORCT sau persoanei desemnate de către conducerea ORCT/ONRC.

3.3 În cazul în care autoritatea contractantă deţine echipamente/componente cu caracteristici superioare faţă de echipamentele/componentele existente în sistem, la cererea autorităţii contractante se va înlocui în cadrul unei revizii la cerere gratuit (fără cheltuieli suplimentare pentru aceste operaţiuni) de către ofertant.

CARACTERISTICI TEHNICE COMPONENTE SUBSISTEM DE TELEVIZIUNE ÎN CIRCUIT ÎNCHIS

A. Caracteristici tehnice - cameră video de interior

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night;

Iluminare minimă: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

Iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

Digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s;

Funcţii minimale impuse: OSD; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS;

Ieşire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC;

Control la distanţă: RS 485;

Protocol: PELCO-D;

Alimentare:  90...240 Vca; consum: Max 5W.

B. Caracteristici tehnice – lentilă

Lentilă: varifocală Auto Iris (DC) 1/3" (se poate monta pe camere infrared – infrared permisive);

Distanţa focală: 5-50mm;

Iris: F1.8-360; CS Mount grade, 1/3" 52.7-5.7 grade.

C. Caracteristici tehnice cameră video NV AHD-2DN5106/IR

| Image |  |
| --- | --- |
| Image Sensor | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| Operating mode | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution | 1080p |
| Min. Illumination | 0.5 lx/F1.2 - color mode, 0.01 lx/F1.2 - B/W mode, 0.001 lx/F1.2 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F1.2 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) | yes |
| Lens |  |
| Lens Type | varifocal, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2 |
| Day/Night |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |
| Switching Mode | auto, manual |
| Switching Level Adjustment | yes |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |
| Visible Light Sensor | yes |
| Other functions |  |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones | 4 |
| Motion Detection | yes |
| Image Processing | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |
| LED Number | 8 |
| Range | 35 m |
| Angle | 120° |
| Interfaces |  |
| Video Output | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | with bracket: 84 (W) x 84 (H) x 270 (L) |
| Weight | 0.71 kg |
| Degree of Protection | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply | 12 VDC |
| Power Consumption | 1 W, 5.5 W (IR on) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 40°C |

- D. Caracteristici principale înregistrator digital UNIMO UDR-416

- Strong network function MPEG4 16CH DVR;

- CIF 480FPS recording;

- Access by internet explorer as well as by Remote Access Monitoring Systems(RAMS);

- Alarm triggered FTP and E-mail alert function;

- CMS(Central Monitoring System) for 128CH Multi-viewer;

- Quadplex operation modes : Simultaneous recording, Convenient search by Calendar, Event;

- Various Backup Method Suport : USB, C/D RW, Network.

- E. Caracteristici principale înregistrator digital NOVUS NHDR 5208AHD

Video:

Video Input 8 x BNC *;

Monitor Output main (split screen, full screen, sequence): 1 x HDMI, 1 x VGA.

Audio:

Audio Input/Output 8 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA.

Recording:

Compression H.264;

Recording Speed;

200 fps (472 x 288);

200 fps (928 x 288);

200 fps (928 x 576);

200 fps (1280 x 720);

Recording Mode time-lapse, triggered by: REC/PANIC button, alarm input, motion detection;

Prealarm/postalarm up to 3 s/up to 5 min.

Playback:

Playback Speed 200 fps;

Recorded Data Search by date/time, events, object appearance/disappearance.

Backup:

Backup Methods USB port (HDD or Flash memory), network;

Backup File Format BMP, AVI, H264.

Storage:

Internal storage available mount: 1 x HDD 3.5” SATA (without DVD-RW);

Total Capacity 4 TB.

Alarm:

Alarm Input/Output 8/1 relay type;

Motion Detection 36 x 44 grid, individual settings of sensitivity;

System Reaction to Alarm Events buzzer, e-mail, alarm output activation, screen message, recording activation.

Network:

Network Interface 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s;

PC/MAC Software NHDR 5000 Viewer/-;

Smartphone Software RXCamLink (iPhone, Android);

Max. Number of Connections with DVR 3 (live monitoring: 3, playback: 3, configuration: 3).

PTZ:

PTZ Ports 1 x RS-485;

PTZ Protocols Pelco-D, Pelco-P;

PTZ Functions pan/tilt/zoom, preset commands, patterns.

Auxiliary Interfaces:

USB Ports 2 x USB 2.0.

Operating system:

Operating System Linux;

Operation Mode quadruplex;

OSD languages: Polish, English;

Control front panel, PC mouse and IR remote controller (in-set included), network;

System Diagnostic automatic control of: HDDs.

Installation parameters:

Dimensions (mm) 300 (W) x 53 (H) x 227 (D);

Weight 1.1 kg (without HDD);

Power Supply 12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте);

Power Consumption 20 W (with 1 HDD);

Operating Temperature.

F. Caracteristici principale înregistrator digital NOVUS NHDR 5116 AHD

| Video |  |
| --- | --- |
| Video Input | 16 x BNC |
| Monitor Output | main (split screen, full screen, sequence): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (FullHD), spot: 1 x VGA (HD) interchangeably to main output |
| IP Streams | DVR mode: 16 x BNC + 0 x IP hybrid mode: 16 x BNC + 8 x IP IP mode: 0 x BNC + 24 x IP |
| Supported IP resolution | max. 2688 x 1520 |
| Audio |  |
| Audio Input/Output | 16 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA |
| Recording |  |
| Compression | H.264 |
| Recording Speed | 400 fps (960 x 576), 400 fps (1280 x 720), 240 fps (1920 x 1080) |
| IP recording speed | hybrid mode: 200fps IP mode: 600fps |
| IP stream size | hybrid mode: 32 Mb/s in total from all IP cameras IP mode: 96 Mb/s in total from all IP cameras |
| Recording Mode | time-lapse, triggered by: REC/PANIC button, alarm input, motion detection |
| Schedule | individual settings for: each camera, each day of the week, configuration with an accuracy of: 30 min, possibility of combining individual recording modes |
| Prealarm/postalarm | up to 3 s/up to 5 min |
| Playback |  |
| AHD playback speed | 400 fps |
| IP playback speed | 400 fps |
| Recorded Data Search | by date/time, events, object appearance/disappearance |
| Backup |  |
| Backup Methods | USB port (HDD or Flash memory), network |
| Backup File Format | BMP, MP4, AVI, H264 |
| Storage |  |
| Internal storage | available mount: 2 x HDD 3.5” SATA |
| Total Internal Capacity | 16 TB |
| Alarm |  |
| Alarm Input/Output | 16/1 relay type |
| Motion Detection | 36 x 44 grid, individual settings of sensitivity |
| System Reaction to Alarm Events | buzzer, e-mail, alarm output activation, screen message, recording activation |
| Network |  |
| Network Interface | 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100/1000 Mbit/s |
| PC/MAC Software | NMS, Internet Explorer, NHDR 5000 Viewer, Firefox, Opera/Safari |
| Smartphone Software | RxCamView (iPhone, Android) |
| Max. Number of Connections with DVR | 5 (live monitoring: 5, playback: 1, configuration: 5) |
| Bandwidth | 64 Mb/s in total to all client workstations |
| PTZ |  |
| PTZ Ports | 1 x RS-485 |
| PTZ Protocols | Pelco-D, Pelco-P |
| PTZ Functions | pan/tilt/zoom, preset commands, patterns |
| COAX |  |
| COAX Functions | menu, zoom, focus, PTZ |
| Auxiliary Interfaces |  |
| USB Ports | 2 x USB 2.0, |
| Operating system |  |
| Operating System | Linux |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Control | front panel, PC mouse and IR remote controller (in-set included), network, NV-KBD50 keyboard |
| System Diagnostic | automatic control of: HDDs, camera connection loss |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | 380 (W) x 50 (H) x 340 (D) |
| Weight | 1.5 kg (without HDDs) |
| Power Supply | 12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC PSU in-set included) |
| Power Consumption | 30 W (with 2 HDDs) |
| Operating Temperature | -10°C ~ 45°C |

G. Caracteristici tehnice monitor

| PANEL | Diagonală vizibilă | 18.5" Wide |
| --- | --- | --- |
|  | Luminozitate minimă | 250 cd/m2 |
|  | Contrast | DC 15000:1(1000:1)(Typ.) |
|  | Vizibilitate | 170° /160° (CR>10) |
|  | Timp de răspuns (ms) | 5 |
| Culori |  | 16.7Mil. |
| Rezoluţia maximă |  | 1360*768 |
| SEMNAL | Intrare | Analog RGB |
|  | Sincronizare | Separate H/V, Composite, SOG |
|  | Conectori intrare | 15pin D-sub |
| Plug & Play |  | DDC 2B |
| CONSUM ENERGIE | Pornit | 20Watts |
|  | Stand-by |  |
|  | Alimentator | Încorporat |
|  | Tip | Încorporat |
| Boxe |  | NU |
| Standard montare pe perete |  | VESA 75mm |
| Norme |  | TCO'03 |
| Culoare |  | Negru |
| STAND | Tip | Simplu |
|  | Funcţii | Tilt |

H. Caracteristici principale înregistrator digital HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N

| Video/Audio Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Supported camera types: | ¦ | Support HDTVI input: 3 MP, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz Note: The 3 MP signal input is only available for the first channel of DS-7204HQHI-F1/N, the first 2 channels of DS-7208HQHI-F1/N, and the first 4 channels of DS-7216HQHI-F1/N. Support AHD input: 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz support CVBS input |
| VIDEO/AUDIO OUTPUT |  |  |
| CVBS Output: | ¦ | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480 |
| Frame Rate: | ¦ | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps For 1080p stream access: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3 MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| NETWORK MANAGEMENT |  |  |
| Remote connections: | ¦ | 128 |
| Network protocols: | ¦ | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF |
| HARD DISK DRIVER |  |  |
| EXTERNAL INTERFACE |  |  |
| GENERAL |  |  |
| Power Supply: | ¦ | 12V DC |
| Consumption: | ¦ | ≤ 30W(without hard disks) |
| Working Temperature: | ¦ | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working Humidity: | ¦ | 10% ~ 90% |
| Chassis: | ¦ | Standalone 1U chassis |
| Dimensions: | ¦ | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
| Weight: | ¦ | ≤2 kg(4.4lb) |

| I. Caracteristici tehnice cameră video DS-2CE56C0T-IRM Cameră |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image Sensor: | ¦ | 1MP CMOS Image Sensor |
| Effective Pixels: | ¦ | 1296(H)*732(V) |
| Min. Illumination: | ¦ | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Time: | ¦ | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Lens: | ¦ | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional), Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm) |
| Lens Mount: | ¦ | M12 |
| Adjustment Range: | ¦ | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
| Day& Night: | ¦ | IR cut filter with auto switch |
| Video Frame Rate: | ¦ | 720p@25fps/720p@30fps |
| HD Video Output: | ¦ | 1 Analog HD output |
| Synchronization: | ¦ | Internal Synchronization |
| S/N Ratio: | ¦ | More than 62 dB |
| General |  |  |
| Operating Conditions: | ¦ | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | ¦ | 12 V DC±10% |
| Power Consumption: | ¦ | Max. 4W |
| Weather Proof: | ¦ | IP66 |
| IR Range: | ¦ | Up to 20m |
| Dimension: | ¦ | 89.6 × 59.1 mm (3.53” × 2.33”) |
| Weight: | ¦ | 400g (0.88 lb) |

LOTURI AFERENTE PROCEDURII

► LOT 1 - ORCT ARGEŞ

| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie efracţie | Paradox 848 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenţă | Paradox | 35 |  |
| 3 | Modul extensie centrală | Digiplex ZX4 | 1 |  |
| 4 | Tastaturi | Paradox Digiplex NE | 2 |  |
| 5 | Buton de panică |  | 1 |  |
| 6 | Pedală de panică |  | 1 |  |
| 7 | Sirenă externă | Paradox PS 128 | 1 |  |
| 8 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie incendiu | Bentel 506-F | 1 |  |
| 2 | Senzori de fum | Bentel | 34 |  |
| 3 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR AHD 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 1 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | ARGEŞ |

► LOT 2 ORCT ARAD

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respectiv incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | DSC PC 1565H-2P | 1 |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | Paradox | 8 |  |
| 3 | Tastaturi | DSC LED PK-555 | 2 |  |
| 4 | Sirena exterioara opto-acustica |  | 1 |  |
| 5 | Buton de panica fara retinere mec. | DSC | 1 |  |
| 6 | Pedala de panica |  | 1 |  |
| 7 | Sirena de interior |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis UNIMO/NOVUS

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | ARAD |

► LOT 3 - ORCT BRĂILA

| Nr. Crt. |  | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie, respectiv incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Centrală detecţie efracţie | DSC PC1864 | 1 |  |
| 2 |  | Senzor detecţie prezenţă | PIR-BV201 | 14 |  |
| 3 |  | Tastatură | PK5500Z | 1 |  |
| 3 |  | Tastatură | PK5501 | 1 |  |
| 5 |  | Buton de panică |  | 1 |  |
| 6 |  | Pedală de panică |  | 1 |  |
| 7 |  | Senzori detecţie incendiu |  | 5 |  |
| 8 |  | Multiplexor zone | PC 5108 | 3 |  |
| 9 |  | Sirenă ext. autoalimentată | Bentel Call | 1 |  |
| 10 |  | Sirenă interioară | S1201 | 1 |  |
| 11 |  | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 12 | Senzor vibraţii |  |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune în circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 |  | 6 | 12 |  | 1 | 1 | BRĂILA |

►  LOT 4 - ORCT BUZĂU

| Nr.Crt. | DENUMIRE ECHIPAMENT OFERTAT | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrală 8 zone + 1 zonă pe tastatură, 8 partiții, extensibilă la 64 de zone (utilizând modul extensie pe fir sau modul radio), 4 ieșiri programabile PGM, extensibile la 14, comunicator digital 2 numere telefon + 1 backup, zonă distinctă CO, memorie pentru 500 de evenimente, compatibilă cu noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele și tastaturile vechi din seria Power, sursă de alimentare în comutație de 2.5A, nu include transformator și tastatură. | Buc. | 1 |
| 2 | Tastatură LCD cu iconuri,compatibilă cu centralele | Buc. | 3 |
| 3 | Extensie 8 zone | Buc. | 3 |
| 4 | Modul realimentare | Buc. | 1 |
| 5 | Acumulator, 7AH/12V | Buc. | 2 |
| 6 | Transformator TT 40 | Buc. | 1 |
| 7 | Cutie metalică 288x298x78 mm. | Buc. | 2 |
| 8 | Detector de șoc | Buc. | 1 |
| 9 | Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (până la 25kg), analiză QLIT (quad linear imaging tehnology), sensibilitate reglabilă, lățime impuls reglabilă, detecție 15m, 90 grade, ieșire NC (normal închis), imunitate la lumină vizibilă, compensare cu temperatura, design modern, elegant +Suport pentru detectori original DSC | Buc. | 16 |
| 10 | Detector profesional PIR Quad+Microunde cu funcție anti-masking (la 0,8m), imunitate la animale mici (până la 25kg), circuit VLSI, antenă microstrip unică, compensare cu temperatură bidirecțională, rază de detecție 15m la 90 de grade, reglabil pentru microunde și pentru PIR, oglindă difracție pentru zonele de sub detector. | Buc. | 1 |
| 11 | Buton de panică cu reţinere, metal, NO/NC selectabil. | Buc. | 4 |
| 12 | Pedală de panică din metal. | Buc. | 1 |
| 13 | Sirenă de exterior autoalimentată cu flash, carcasă dublă policarbonat + metal, autoprotecție contra tăierii firelor și a sabotajului, acceptă acumulator de 1,3 Ah și 5 Ah. | Buc. | 1 |
| 14 | Acumulator PILOT, 5 AH/12V. | Buc. | 1 |
| 15 | Contact magnetic aparent | Buc. | 4 |
| 16 | Contact magnetic antisabotaj | Buc. | 2 |
| 17 | Sirenă de interior în carcasă albă | Buc. | 1 |
| Nr.Crt. | DENUMIRE ECHIPAMENT OFERTAT | U.M. | CANT. |
| 1 | Centrală de acces pentru 1 ușă bidirecțională sau 2 uși unidirecționale, acceptă 2 cititoare W26 sau XSF (doar un model/sistem), extensibilă la maxim 64 de cititoare/site (cu 32 de centrale KT300), memorie flash, 8000 utilizatori în regim standalone/nelimitat în regim online - conectare la PC, porturi RS232, RS485, conectare TCP IP prin adaptor SEKA SER IP sursă cu supervizare acumulator, transformator inclus. | Buc. | 1 |
| 2 | Cititor de proximitate, format XSF, distanță de citire 16,5 cm | Buc. | 1 |
| 3 | Cartele acces | Buc. | 20 |
| 4 | Sursă alimentare 12Vdc/3Ah+ cutie | Buc. | 1 |
| 5 | Entrapass Special Edition versiunea 3, 64 site-uri (max. 64 de centrale), 32 de centrale pe site, 128 de cititoare pe sistem, Windows® 98, NT, 2000, XP. | Buc. | 1 |
| 6 | Electromagnet forță 300 Kg, 12/24V, contact magnetic monitorizare | Buc. | 1 |
| 7 | Suport L pentru ECS5000M | Buc. | 1 |
| 8 | Buton cerere ieșire, carcasă metalică, varianta aparentă | Buc. | 1 |
| 9 | Buton de urgență verde cu geam din sticlă | Buc. | 1 |
| 11 | Amortizor hidraulic reglabil, greutatea ușii acționate 20-120Kg | Buc. | 1 |
| 12 | Acumulator, 7AH/12V | Buc. | 1 |

Subsistem de televiziune cu circuit inchis UNIMO/NOVUS

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 |  | 8 | 16 |  | 1 | 1 | BUZĂU |

► LOT 5 - ORCT CĂLĂRAŞI şi  Biroul Teritorial OLTENIŢA ( locaţii diferite)

| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecție și alarmare la efracție și incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală alarmă 8 zone, 8 partiţii | DSC PC5020NK8 | 1 |  |
| 2 | DSC modul de extensie 8 zone | PC5108 | 2 |  |
| 3 | Detector infraroşu volumetric, cu suport | BV201 | 22 |  |
| 4 | Senzor vibraţie |  | 1 |  |
| 5 | Tastatură LDC,2 x 16 caractere | LCD 5500 | 1 |  |
| 6 | Tastatură LED | DSC PC 5532 | 1 |  |
| 7 | Detector de gaze |  | 2 |  |
| 8 | Detector optic de fum | Rf501 | 4 |  |
| 9 | Interfaţă detector de fum |  | 4 |  |
| 10 | Buton panică |  | 3 |  |
| 11 | Pedală panică |  | 1 |  |
| 12 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 13 | Sirenă interior cu flash |  | 1 |  |
| 14 | Sirenă exterior automată cu flash |  | 1 |  |
| 15 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 16 | Acumulator | 12V/2,3A | 1 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS: CĂLĂRAŞI - sediul central

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 7 | 14 |  | 1 | 1 | CĂLĂRAŞI |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION: Biroul Teritorial OLTENIŢA

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 4 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | Biroul Teritorial OLTENIŢA |

► LOT 6 ORCT DÂMBOVIŢA

| Nr crt | Denumire produs | Marca/Model | Cantitate |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | CERBER 61 | 1 |  |  |
| 2 | Senzor detectie prezenta | PIR/TEXECOM | 19 |  |  |
| 3 | Tastaturi | Cu leduri | 2 |  |  |
| 4 | Sirena exterioara opto-acustica | SA-11 | 1 |  |  |
| 5 | Buton de panica fara retinere mec. |  | 1 |  |  |
| 6 | Contact magnetic | REED C&K SUA | 2 |  |  |
| 7 | Acumulator DSC 12V/ 7 Ah |  | 2 |  |  |
| 8 | Detectori de fum | SD 169 | 4 |  |  |

Subsistem de televiziune cu circuit inchis UNIMO/NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 1 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | DÂMBOVIŢA |

►LOT 7 - ORCT GALAŢI şi Biroul Teritorial TECUCI (locaţii diferite)

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:  Galaţi - Sediul Central

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | Galați Sediul Central |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION:  Biroul Teritorial TECUCI

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 4 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | Biroul Teritorial TECUCI |

► LOT 8  - ORCT GIURGIU

| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecție și alarmare la efracție și incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecție efracție | ESPRIT 738 | 1 |  |
| 2 | Sursă în comutație | ROEL SC3 | 1 |  |
| 3 | Senzor detecție prezență | REFLEX | 8 |  |
| 4 | Senzor detecție prezență | MERCURY 100 | 5 |  |
| 5 | Senzor vibrații |  | 1 |  |
| 6 | Tastaturi | Paradox 636 | 1 |  |
| 7 | Buton de panică | PA-01 | 2 |  |
| 8 | Pedală panică |  | 1 |  |
| 9 | Sirenă externă | SA11 | 1 |  |
| 10 | Sirenă de interior | SA101A | 1 |  |
| 11 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/5A | 1 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 1 |  |
| 14 | Senzori detecție incendiu | DF101 | 2 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 1 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | GIURGIU |

► LOT 9  - ORCT  GORJ

| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecție și alarmare la efracție și incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecție efracție | ESPRIT 748 | 1 |  |
| 2 | Senzor detecție prezență | PIR | 26 |  |
| 3 | Tastaturi | Paradox LCD | 2 |  |
| 4 | Buton de panică cu reținere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedală de panică |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 2 |  |
| 7 | Sirenă internă |  | 2 |  |
| 8 | Sirenă exterioară |  | 1 |  |
| 9 | Senzori de vibrații |  | 1 |  |
| 10 | Acumulatori | 12V/7Ah | 4 |  |
| 11 | Sursă de alimentare |  | 1 |  |
| 12 | Senzori detecție incendiu |  | 5 |  |
| 13 | Buton incendiu |  | 4 |  |

Subsistem de televiziune în circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |  | 1 | 1 | GORJ |

► LOT 10 - ORCT IALOMIŢA

| Nr.Crt. | Denumire produs | Tip |  | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecție și alarmare la efracție și incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrală efracţie 8 zone +1 zonă tastatură, 8 partiții, extensibilă 64 zone |  | Pc 1864 | 1 |  |
| 2 | Tastatură comandă alfanumerică |  | PC 5501 | 1 |  |
| 3 | Modul extensie 8 zone |  | PC 5108 | 2 |  |
| 4 | Modul realimentare |  | PC 5204 | 1 |  |
| 4 | Detector prezenţă PIR |  | REFLEX | 11 |  |
| 5 | Detector prezenţă dual antimasking |  | SRX2000 | 1 |  |
| 6 | Detector de șoc |  |  | 1 |  |
| 7 | Pedală panică |  |  | 1 |  |
| 8 | Contact magnetic aparent |  |  | 2 |  |
| 9 | Contact magnetic antisabotaj |  |  | 2 |  |
| 10 | Sirenă de interior |  |  | 1 |  |
| 11 | Sirenă de exterior |  |  | 1 |  |
| 12 | Buton de panică |  |  | 1 |  |
| 13 | Acumulator |  |  | 3 |  |
| 14 | Comunicator vocal |  |  | 1 |  |
| 15 | Senzor vibraţii |  |  | 1 |  |

Centralizator subsistem de televiziune în circuit închis - existent

| Nr. Crt. | Denumire | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Înregistrator digital 8 canale, marca NOVUS | Buc. | 1 |
| 2 | Cameră video de interior/exterior cu support și IR alimentare la 12 Vcc, NOVUS | Buc. | 6 |
|  | Cameră video de interior/exterior cu suport suplimentar | Buc. | 2 |
| 3 | Monitor Samsung | Buc. | 1 |
| 4 | Sursă alimentare | Buc. | 2 |
| 5 | UPS | Buc. | 1 |

Subsistem detecție, semnalizare și alarmare la incendiu - existent

| Nr.Crt. | Denumire | U/M | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrală detecție și semnalizare incendiu analog adresabilă 2 bucle cu sursă și acumulatori | Buc. | 1 |
| 2 | Panou frontal cu afișaj LCD, caractere în limba română | Buc. | 1 |
| 3 | Detector analog adresabil optic de fum/temperatură inclusiv soclu | Buc. | 10 |
| 4 | Izolator cu soclu | Buc. | 2 |
| 5 | Sirenă avertizare incendiu de exterior | Buc. | 1 |
| 6 | Sirenă avertizare incendiu de interior | Buc. | 2 |
| 7 | Buton adresabil de avertizare manuală incendiu cu carcasă | Buc. | 4 |
| 8 | Acumulator cu gel 12V/min. 7Ah (grad avansat de uzură) se vor înlocui cu alții noi | Buc. | 2 |
| 9 | Detector de fum optic adresabil | Buc. | 16 |
| 10 | Detector de temperatură programabil | Buc. | 1 |
| 11 | Lampă semnalizare incendiu tip led roșu | Buc. | 6 |
| 12 | Sursă în comutație ieșire 27,6 VDC | Buc. | 1 |

► LOT  11 - ORCT  ILFOV şi Biroul teritorial BUFTEA  - locaţii diferite

| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIROUL TERITORIAL BUFTEA |  |  |  |  |
| 1 | Centrală Paradox | E65 | 1 |  |
| 2 | Tastatură LED | K10 | 1 |  |
| 3 | Detector PIR dsc |  | 1 |  |
| 4 | Buton de panică cu reținere mec. |  | 1 |  |
| 5 | Pedală de panică |  | 1 |  |
| 6 | Contact magnetic |  | 1 |  |
| 7 | Sirenă interior |  | 1 |  |
| 8 | Sirenă exterior autoalimentată |  | 1 |  |
| 9 | Acumulatori |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune cu circuit închis NOVUS: ILFOV - Sediul Central

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 |  | 4 | 32 | 1 |  | 1 | ILFOV Sediul Central |

Subsistem de televiziune cu circuit închis HIKVISION: Biroul Teritorial Buftea

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 4 canale /Buc. | Monitor /Buc. | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | Biroul Teritorial Buftea |

►LOT 12  - ORCT PRAHOVA

| Nr. Crt. | Denumire produs |  | Tip |  | Cantitate |  | Obs. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecție și alarmare la efracție cu control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrală efracţie KYO 300 |  | KYO 300 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Tastatură LCD |  | MIA -S |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Detector mişcare PIR,soclu inclus |  | VISU 99 |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Contact magnetic ușă |  | SM 35 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Contact încuiere ușă |  | 031304 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Buton panică |  | BPCM |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Yală electromagnetică ușă |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Pedală panică |  | FS 50 A |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Cititor proximitate |  | Bentel |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Modul extensie 6 zone/intrări |  | M6 IN |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Modul extensie 6 ieşiri |  | M60UT |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Dispozitiv alarmare opto acustică de exterior |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Sursă suplimentară 12 v/3Ah |  | BAQ35 |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Acumulator 12 V/7Ah |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Detector de geam spart |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Detector PIR și MW |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Sirenă de interior |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip |  | Cantitate |  | Obs. |  |  |  |
| Subsistem de detecţie, semnalizare și alarmare Ia incendiu adresabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrală de detecţie incendiu adresabilă | IQ8Control C |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Detector optic de fum adresabil | IQ8Quad |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Buton urgență de declanşare alarmă adresabil | IQ8MCP |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dispozitiv alarmare opto acustică adresabilă | IQ8Alarm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Acumulator 12 V/7Ah |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DVR 8 canale | Novus |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Monitor CRT 19 "flat Sync master 997 MB |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cameră video color Ganzzc-Y12 PH 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lentilă varifocală 3,5-8 mm FI,4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Suport cameră |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

► LOT 113 - ORCT TELEORMAN

|  | Centralizator sistem detecţie și alarmare la efracţie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire | U/M | Cant. |
| 1 | Centrală minim 8 zone, min 4 partiţii, sursă, comunicator vocal şi acumulatori PC4010 | Buc. | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasă şi sursă PC 4108 | Buc. | 3 |
| 3 | Tastatură cu afişaj LCD 4510 | Buc. | 2 |
| 5 | Buton de panică PB 01 | Buc. | 1 |
| 6 | Pedală panică PP-01 | Buc. | 1 |
| 7 | Detector de mişcare PIR LC 100 PCI | Buc. | 17 |
| 8 | Detector dual de mişcare PIR + MW LC104 PIMW | Buc. | 1 |
| 9 | Contact magnetic SM 35 | Buc. | 1 |
| 10 | Senzor vibraţie VIBRO | Buc. | 1 |
| 11 | Sirenă de interior WAVE LD95 | Buc. | 1 |
| 12 | Sirenă autoprotejată de exterior CALL Paradox | Buc. | 1 |
| 13 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - incintă rezistentă la foc | Buc. | 2 |

Subsistem de control acces

| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controler | ACC7612 | 1 |
| 2 | Yală electromagnetică | H1073 | 1 |
| 3 | Cartelă proximitate | IDCARD | 10 |
| 4 | Buton ieşire | AUPB76 | 1 |
| 5 | Buton urgenţă | BU | 1 |

Subsistem de televiziune în circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | DVR 8 canale /Buc. | Monitor /Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 |  | 4 | 16 |  | 1 | 1 |

► LOT 14 - ORCT TULCEA

| Nr. Crt. | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie şi alarmare la efracţie şi incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrală detecţie efracţie | PC 1565-2P | 1 |  |
| 2 | Senzor detecţie prezenţă | PIR BV 201 | 9 |  |
| 3 | Senzor detecţie prezenţă | PIR LC 100PL | 5 |  |
| 4 | Tastatură LED | PC 1555RK | 2 |  |
| 5 | Senzor geam spart | DG 50 | 2 |  |
| 6 | Buton de panică | BP01 DSC | 1 |  |
| 7 | Pedală panică | PP DSC | 1 |  |
| 8 | Detector de şoc | SHOCK 1 | 1 |  |
| 9 | Detector de fum | TH601 | 3 |  |
| 10 | Sirenă externă | Bentel Call | 1 |  |
| 11 | Sirenă internă | S1201 | 1 |  |
| 12 | Acumulator | 12V/2A | 1 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 1 |  |

Subsistem de televiziune în circuit închis NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior /Buc. | Camere video exterior /Buc. | Lentile /Buc. | Adaptor BNC-UTP /Buc. | DVR 16 canale /Buc. | Monitor /Buc. | DVR 8 canale /Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 12 |  | 1 | 1 |

►LOT 15 ORCT VÂLCEA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Pret unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | PC 5010 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie | PC 5108 | 3 |  |
| 3 | Detector prezenta dubla tehnologie | LC104PIMW | 1 |  |
|  | Detector vibratii | VIBRO | 1 |  |
| 4 | Senzor detectie prezenta | SRP 100 | 17 |  |
| 5 | Tastatura | LCD 5501 | 2 |  |
| 6 | Contact magnetic | SM 35 | 8 |  |
| 7 | Buton de panica cu memorie | PA1 | 1 |  |
| 8 | Pedala panica |  | 1 |  |
| 9 | Detector de fum | SD 169 | 14 |  |
| 10 | Buton incendiu | SM 108 | 2 |  |
| 11 | Sirena externa | SA 11 | 1 |  |
| 12 | Sirena interna | LD95 | 2 |  |
| 13 | Acumulator | 12V/7A | 3 |  |

Subsistem de televiziune in circuit închis UNIMO/NOVUS:

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | DVR 8 canale buc | Monitor buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |  | 1 | 1 |

►LOT 16 ORCT BUCURESTI

Nota:

Sistemul de detectie si semnalizare la efractie nu are integrat un comunicator digital, iar comunicatia intre centrala si dispeceratul firmei de monitorizare se realizeaza prin  interfatarea centralei NOX cu o centrala Paradox de 8 zone .

Autoritatea contractanta solicita potentialilor ofertanti sa ia in calcul integrarea unui comunicator digital centrala NOX si sa fie compatibil cu aceasta.

Centrala este configurata si proiectata din fabricatie sa realizeze comunicatii de date prin Internet.

Sistemul de control acces este integrat in sistemul de detectie si alarmare la efractie marca NOX.

La subsolul cladirii unde se afla arhiva Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul BUCURESTI  sunt instalate 9 subsisteme de detectie, alarmare si stingere incendiu. Autoritatea contractanta solicita si verificarea conexiunilor acestora la sistemul de detectie si alarmare la efractie marca NOX in vederea monitorizarii.

| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNITATE CENTRALA PROCESARE SI GESTIUNE A ALARMELOR | NOX | 1 |
| 2 | Tastatura comanda nivel LED | NOX | 8 |
| 3 | TASTATURA AFISAJ LCD | NOX | 1 |
| 4 | Software SIMS | NOX | 1 |
| 5 | INTERFATA CITITOR PROXIMITATE | NOX | 10 |
| 6 | REPETOR 485/232 | NOX | 1 |
| 7 | Cititor proximitate |  | 10 |
| 8 | Cartela proximitate |  | 100 |
| 9 | Yala in cimp magnetic |  | 12 |
| 10 | Zbracket |  | 12 |
| 11 | Sursa alimentare yale |  | 6 |
| 12 | Amortizor usa |  | 12 |
| 13 | Buton avarie exit |  | 12 |
| 14 | Buton deschidere interior |  | 10 |
| 15 | Input device |  | 65 |
| 16 | PC CONTROLLER |  | 1 |
| 17 | Acumulatori centrala/surse sistem |  | 4 |
| 18 | Acumulatori surse locale |  | 6 |
| 19 | Sirena exterior |  | 1 |
| 20 | Sirena interior |  | 4 |
| 21 | Cablu comunicatii |  | 1200 |
| 22 | Interfata iesire |  | 8 |
| 23 | Senzori PIR interior |  | 100 |
| 24 | Cablu alimentare |  | 200 |
| 25 | Teava PVC /TUB gofrat |  | 600 |
| 26 | Detector umiditate -temp |  | 10 |
| 27 | Detector inundatie |  | 10 |
| 28 | Contacte magnetice |  | 100 |
| 29 | Buton panica memorie mecanica |  | 8 |
| 30 | Pedala de panica |  | 8 |

Subsistem de televiziune in circuit inchis nr.1

| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera video color day/night |  | 16 |
| 2 | Obiectiv autoiris varifocal 3-10 mm |  | 14 |
| 3 | Obiectiv autoiris varifocal 5-50 mm |  | 2 |
| 4 | Consola de exterior |  | 2 |
| 5 | Consola de interior |  | 14 |
| 6 | Carcasa exterior termostatata |  | 2 |
| 7 | Inregistrator video digital 16 canale marca NOVUS | NDR-EA 2416 | 1 |
| 8 | Monitor 21" color OSD TVS |  | 1 |
| 9 | PC VIDEO CONTROLLER |  | 1 |
| 10 | Adaptor BNC UTP pasiv |  | 32 |
| 11 | Protectoare impotriva descarcarilor electrice |  | 2 |
| 12 | BNC LINK |  | 128 |
| 13 | Tablou alimentare 220 Vca (cu protectori) |  | 1 |
| 14 | Rack deschis |  | 1 |
| 15 | Conection box |  | 16 |
| 16 | Cablu coaxial |  | 200 |
| 17 | Cablu UTP cat 5 e |  | 1.250 |
| 18 | Cablu alimentare 220 Vca |  | 800 |

Subsistem de televiziune in circuit inchis nr.2

| Nr.crt. | Descriere echipament | Producator | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera video color day/night 540 linii |  | 16 |
| 2 | Consola de interior |  | 16 |
| 3 | Inregistrator video digital 16 canale Pen | NV DVR3016 | 1 |
| 4 | Monitor 20" color 8ms | SAMSUNG | 1 |
| 5 | Hard disk de 250 Gb |  | 1 |
| 6 | Adaptor BNC - UTP pasiv | NVG003TLIB | 16 |
| 7 | Adaptor BNC - UTP pasiv | NVPT-111VT | 16 |
| 8 | Protectoare impotriva descarcarilor electrice | NVS-003UR | 16 |
| 9 | Cablu UTP cat 5 |  | 800 |
| 10 | Cablu alimentare 220 Vca |  | 1500 |

Subsistem de televiziune in circuit inchis nr.3

| Nr.crt. | Descriere echipament | Producator | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera video color 1/3” Super HADII CCD | NVC-GDN4801V/IRH-2 | 32 |
| 2 | Consola de interior |  | 32 |
| 3 | Inregistrator video digital 16 canale | NDR- HA6416 | 2 |
| 4 | Monitor 22” | PROVIEW-A12237W | 2 |
| 5 | UPS 2000VA | G2K19 | 1 |
| 6 | Adaptor BNC - UTP pasiv | NVPT-111VTP | 64 |
| 7 | Tablou electric Schneider 18 module |  | 1 |
| 8 | Sursa alimentare 12V/2A | DT-AD 12V/2A | 16 |

►LOT 17 ONRC

Sistemul de detectie si semnalizare la efractie nu are integrat un comunicator digital, iar comunicatia intre centrala si dispeceratul firmei de monitorizare se realizeaza prin  interfatarea centralei NOX cu o centrala CADDX NX8 de 8 zone .

Autoritatea contractanta solicita potentialilor ofertanti sa ia in calcul integrarea unui comunicator GPRS la centrala NOX, care sa fie compatibil cu aceasta si sa comunice cu unitatile din dispecerat.

Subsistem intergrat  de detectie si alarmare la tentativa de efractie + control acces

| Nr.crt | Descriere echipament | Producator |  |  | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOX SYS, Control Unit Corp licence | NOX |  |  | 1 |
| 2 | Modul NOX CMU | NOX |  |  | 40 |
| 3 | Tastatura NOX CPA AP KS | NOX |  |  | 3 |
| 4 | Modul NOX IO4 | NOX |  |  | 35 |
| 5 | NOX THSi (T+H), Module + internal Sensor | NOX |  |  | 8 |
| 6 | SW NOX PCTPA Licence | NOX |  |  | 1 |
| 7 | Cititor MDR | Impro |  |  | 40 |
| 8 | PIR dual+MW | DSC |  |  | 20 |
| 9 | Incuietoare electromagnetica tip strike 125 kg forta |  |  |  | 20 |
| 10 | Buton cerere iesire |  |  |  | 22 |
| 11 | Buton iesire de urgenta |  |  |  | 27 |
| 12 | Cartele proximitate |  |  |  | 300 |
| 13 | Incuietoare electromagnetica tip magnalog, 260 kg forta |  |  |  | 4 |
| 14 | Contact magnetic monitorizare stare usa |  |  |  | 27 |
| 15 | Pedala de panica |  |  |  | 2 |
| 16 | Buton de panica cu retinere mecanica |  |  |  | 2 |
| 17 | Sirena interioara |  |  |  | 4 |
| 18 | Sirena exterioara cu flash, protectie sabotaj si acumulator |  |  |  | 1 |
| 19 | Detector de miscare dubla tehnologie, protectie la animale |  |  |  | 1 |
| Subsistem de televiziune in circuit inchis Novus nr. 1 |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Denumire echipament |  | Tip/Producator | Cantitate |  |
| 1 | Camera video color CCD 1/3 sec, 520 linii, Sanyo |  | 6580P Sanyo | 13 |  |
| 2 | Obiectiv 1/3 sec varifocal, 2,5 – 10 mm, autoiris |  | Sanyo | 11 |  |
| 3 | Obiectiv 1/3 sec varifocal, 5 – 50 mm, autoiris |  | Sanyo | 2 |  |
| 4 | Suport montaj camera video |  |  | 13 |  |
| 5 | Incinta termostatata de exterior si suport montaj |  |  | 4 |  |
| 6 | Hard Disk 3T |  | Western Digital | 1 |  |
| 7 | Inregistrator video digital 16 canale, Novus |  | NDR BA5416 | 1 |  |
| 8 | Monitor color 19”, LCD |  |  | 1 |  |

Subsistem de televiziune in circuit inchis Novus nr. 2

| Nr.crt | Denumire echipament | Producator | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor 19” | Samsung | 1 |
| 2 | Inregistrator digital 16 canale | NHDR 5116 AHD | 1 |
| 3 | Camera video | Novus | 16 |
| 4 | Hard Disk 3T | Seagate | 1 |
| 5 | Suport camera interior | Novus | 12 |
| 6 | Carcasa exterior camera video | Novus | 4 |
| 7 | Suport carcasa exterior | Novus | 4 |
| 8 | Lentile | Novus |  |
| 9 | Adaptor BNC/UTP | Novus/ NVPT-111VPT | 32 |

## AUTORITATEA CONTRACTANTĂ