Server, cerinţe tehnice şi funcţionale minimale (obligatorii):

| Caracteristici generale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip | Server |  |
| Cantitate |  | 1 buc. |
| Certificate |  |  |
| Declaraţii |  | Pentru produsele ofertate declaraţie de la producător că sunt în producţie şi este asigurată mentenanţă |
| Garanţie, suport tehnic, timp de răspuns, timp de remediere/înlocuire, termen de livrare |  |  |
| Garanţie | Se acordă o garanţie de minimum 3 ani Garanţia se acordă la sediul clientului |  |
| Timp de răspuns la solicitare în caz de defecţiune | Maxim 4 ore de la solicitare |  |
| Timp de remediere / înlocuire | Maxim 30 zile (best effort) pentru remediere sau înlocuire a echipamentului defect cu unul echivalent, configurat corespunzător |  |
| Suport tehnic inclus in garanţie | 3 ani |  |
| Termen final (de încheiere a procesului verbal de recepţie calitativă) | Maxim 30 zile de la semnarea contractului. |  |

| Server x 1 buc. |  |
| --- | --- |
| Specificatii fizice | Cerinta minimala |
| Procesor, viteza procesor | 2 procesoare, frecventa de lucru min 2.4 GHz, 12 cores, viteza minima 8 GT/s |
| Memorie cache Level 3 | 30MB |
| Chipset | Intel C600 sau echivalent |
| Sloturi de memorie | Min.24 DIMM, |
| Memorie RAM | 128 GB (8 x 16GB) PC3-12800 (DDR3-1600) |
| Memorie maxima | 1536 GB |
| Facilitati memorie | Advanced ECC Memory Scrubbing SDDC (Chipkill™) Rank sparing memory support Memory Mirroring support |
| Sloturi de expansiune | Min 4 porturi interne 3G SATA si SAS |
| Controller HDD | SAS Ctrl. 6 Gbit/s 8 ports ext. PCIe Gen2 x8 |
| Unitate Optica | DVD-RW |
| RAID | Suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512MB Cache |
| HDD | Minim 3 discuri 300GB SAS 15000 rpm si 8 discuri 1TB SAS 7200 rpm instalate |
| Placa de retea | 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45) |
| Carcasa | rack-abil |
|  | Dim. maxima 2 U |
| Graphics | Placa video integrata cu rezolutie minima 1280x1024 |
| Sursa de alimentare si ventilatoare | redundante si hot-plug; puterea sursei: 2 x 450W |
| Intrari/ Iesiri ( Porturi ) | Interfeţe port I/O: 1 x Serial RS-232-C, 2 x VGA, 10 x porturi USB 2.0 , 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45), 4 x 1 Gbit/s (RJ45) sau 2x 10 Gbit/s (SFP+) 5 x PCI-Express 3.0 x8 2 x PCI-Express 3.0 x16 |
| Sisteme de operare suportate | - Microsoft Windows Server 2012 Datacenter, Server 2012 Standard, Server 2012 Standard, Server 2008 R2 Datacenter, Server 2008 R2 Enterprise, Server 2008 R2 Standard, Web Server 2008 R2, Small Business Server 2011 Premium Add-On, Small Business Server Standard 2011, Server 2008 Datacenter, Server 2008 Enterprise, Server 2008 Standard, Web Server 2008 - Microsoft Hyper-V Server 2012, Server 2008 R2 - VMware vSphere 5.0 Embedded, 5.0, 4.1, 4.1 Embedded, 4.1 Installable - Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 - Red Hat Enterprise Linux 6, Linux 5, Linux 5 with XEN - Citrix XenServer |
| Management | - aplicatie pentru instalarea si configurarea serverului dezvoltata de producatorul serverului capabila de instalare locala si remote in mod neasistat, inclusiv configurare RAID; - aplicatie de management operational cu urmatoarele functii: monitorizarea starii sistemului, managementul evenimentelor si alarmelor, inventarul si instalarea up-date-urilor si patch-urilor, analiza performantei, diagnoza on-line, restartarea si reconfigurarea automata a serverului, analiza si previzionarea defectarii componentelor, - power management - chipset pentru remote management integrat compatibil IPMI 2.0 cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL, integrat cu aplicatia de management, redirectare media |
| Standarde compatibile | GS CE Class A CSAc/us FCC Class A CB RoHS WEEE VCCI CCC (planned) C-Tick CNS 13438 class A - planned |
| Dispozitiv montaj in rack | 1 kit racmount |

Alte cerinţe minime obligatorii:

  - Ofertantul va asigura instalarea si punerea in functiune a produselor in locatia de livrare.

  - Ofertantul va asigura, in prezenta reprezentantilor Autoritatii contractante, receptia cantitativa si calitativa a produselor.

Locaţia de livrare: Sediul central al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.